深圳市昊一源科技有限公司

Linux网络编程软件设计

制作人：封收 时间：2022/8/26

- 目录

目录	1

1. 引言	2

1.1 目的	2

1.2 缩略语句	2

2. 综合描述	2

2.1 项目功能	2

3. 软件系统架构设计	2

3.1 软件框架设计理念	2

3.2 软件框架层次说明	2

4. app设计方案	4

4.1 功能简介	4

4.2 输入输出设计	4

4.3 处理逻辑说明	5

5. 模块方案设计	5

5.1 Led_app模块	5

5.2 Uart_app模块	8

5.3 Inet_app模块	11

6. 工具方案设计	16

6.1 hup工具	16

6.2 ring_fifo工具	18

6.3 message_queue工具	20

引言

目的

本文档用于设计和实现Linux网络编程的软件框架和模块，为Linux网络编程的软件开发提供文档支持，逐渐向统一的软件开发规范发展。

缩略语句

| 缩略语 | 英文原文 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| r_fifo | Uart_read_ring_fifo | 接受串口数据的环形缓存区 |
| w_fifo | Uart_write_ring_fifo | 写入串口数据的环形缓存区 |
| cfifo | Client_send_ring_fifo | 客户端数据发送服务端的环形缓存区 |
| sfifo | Server_recive_ring_fifo | 服务端接受客户端数据的环形缓存区 |

综合描述

项目功能

该项目是音频组嵌入式的Linux阶段的任务，实现的功能有串口数据打包解包收发、TCP客户端和服务器本地通讯，HIP协议的封包解包，客户端断线重连，双方心跳检测及串口数据透传。

软件系统架构设计

软件框架设计理念

本次软件设计中，最首要的是能写出多个可供上层调用的串口、网络模块。在原先成功实现了串口通信模块的基础上进一步添加网络模块，继承之前实现串口模块的思想进行编写网络模块。

软件框架层次说明

- APP层：

对事件进行处理、判断、发送命令给下层模块。

- 模块层：

抽象功能的实现，通过整合驱动模块实现APP的命令执行以及上报事件。

- 工具层：

主要实现通用功能的工具，提供给APP层和模块层使用。

app设计方案

APP层是整个系统控制中心，除了阻塞接收消息队列的数据，需要根据具体功能要求采用状态机进行管理，分有四种

  - Led

  - Uart

  - Inet

  - Shutdown

功能简介

- Led:

此状态下，APP模块负责分发从开发板串口经由hup解包后到达消息队列的命令，给到led_app模块的函数，其进行下一步的控灯。

- Uart:

此状态下，APP模块负责分发从开发板串口经由hup解包后到达消息队列的命令，给到uart_app模块的函数，其进行串口的写入操作。

- Inet:

此状态下，

服务端：APP模块分发命令给其，再转发客户端；只需接受其上报的消息；

客户端：APP模块负责分发从开发板串口经由hup解包后到达消息队列的命令；

给到inet模块的函数，其进行tcp服务端和客户端通信。

- Stop:

停止所有start的模块，退出程序。

输入输出设计

- 输入事件

消息队列结构体数据存在可消费的数据；

- 内部处理

根据命令进行命令分流至四种状态机；

状态机内四种状态的不同处理；

- 输出事件

发送命令或者分发数据给下层；

处理逻辑说明

接口设计

- start

int app_start(app_p app);

| 功能描述 | 启动app线程，开始接受并处理消息队列消息， |
| --- | --- |
| 参数 | app_p：app结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- stop

int app_stop(app_p app);

| 功能描述 | 终止app线程的运行 |
| --- | --- |
| 参数 | app_p：app结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- process

void app_process(app_p app);

| 功能描述 | App模块处理信息中心，状态机 |
| --- | --- |
| 参数 | app_p：app结构体指针 |
| 返回值 | void |

模块方案设计

Led_app模块

功能简介

负责控制led亮灭或者呼吸

输入输出设计

- 输入条件

APP层根据消息队列内的数据解析结果确定的具体控制参数，如哪几个灯亮，灯是什么颜色，每个灯是什么模式；

- 内部处理

创建led_thread_entry处理线程，几乎不间歇地设定led数组中每个灯的亮或灭；

如有令led呼吸的需求，led_conf()函数设置定时器，根据APP分发数据控制呼吸速度；

- 输出事件

处理完毕后，打印led操作成功字样；

处理逻辑说明

接口设计

- init

int app_led_init(led_p led, int msg_id)

| 功能描述 | 初始化LED驱动 |
| --- | --- |
| 参数 | led_p：Led结构体指针 |
| 参数 | msg_id：消息队列id |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- deinit

int app_led_deinit(led_p led);

| 功能描述 | 去初始化LED驱动 |
| --- | --- |
| 参数 | led_p：Led结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- start

int app_led_start(led_p led);

| 功能描述 | 启动LED驱动 |
| --- | --- |
| 参数 | led_p：Led结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- stop

int app_led_stop(led_p led);

| 功能描述 | 终止LED驱动 |
| --- | --- |
| 参数 | led_p：Led结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- set

int app_led_set(led_p led);

| 功能描述 | 设置所有led结构体中各led的状态（亮或者灭） |
| --- | --- |
| 参数 | led_p：Led结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- conf

int app_led_conf(led_p led, led_num_em led_sort[], led_cmd_mode_em led_mode[], int conf_val[], int ctrl_num);

| 功能描述 | 具体配置led结构体中的各led状态 |
| --- | --- |
| 参数 | led_p ：Led结构体指针 |
| 参数 | led_num_em[]：控制Led数组的具体个体选择 |
| 参数 | led_cmd_mode_em[]：控制Led模式选择（点灯或呼吸） |
| 参数 | conf_val[]：控制led的具体参数基数值（亮灭，快慢） |
| 参数 | ctrl_num：本次调用函数的具体控灯数量 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- set_cmd

int set_led_cmd(uint8_t cmd, led_cmd_p led_p)

| 功能描述 | 设置所有led结构体中各led的状态（亮或者灭） |
| --- | --- |
| 参数 | cmd：app分发的命令 |
| 参数 | led_cmd_p：Led关于命令的结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

Uart_app模块

    - 功能简介

负责监听开发板串口数据读事件，读取和解析后上报消息队列；

成功接收串口数据后收集负载数据hup打包发往串口应答；

    - 输入输出设计

- 输入条件

几乎不间歇地监听开发板串口的读事件，一旦可读，立马接收数据。

- 内部处理

- 创建三个线程，分别对事务进行分解承担；两个FIFO，用于存放读入和发出的数据；

- Recive_thread，监听开发板上的串口读事件，读取到的数据存放入r_fifo；

- Handle_thread，读取r_fifo，解析数据，上报消息队列；

- Send_thread，读取w_fifo，直发给串口；

- 输出事件

处理完毕后，消息队列获取到串口的负载数据和cmd;

    - 处理逻辑说明

接口设计

- init

int	tty_init(tty_p tty_pointer, int msg_id);

| 功能描述 | 初始化URAT驱动 |
| --- | --- |
| 参数 | tty_p： uart结构体指针 |
| 参数 | msg_id：消息队列id |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- deinit

int tty_deinit(tty_p tty_pointer);

| 功能描述 | 去初始化UART驱动 |
| --- | --- |
| 参数 | tty_p： uart结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- start

int tty_start(tty_p uart);

| 功能描述 | 启动UART驱动 |
| --- | --- |
| 参数 | tty_p： uart结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- stop

int tty_stop(tty_p uart);

| 功能描述 | 终止UART驱动 |
| --- | --- |
| 参数 | tty_p： uart结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- send

int tty_send(tty_p uart, hup_protocol_type_em sort, int cmd, uint8_t* addr, int addr_len)

| 功能描述 | 写入数据到UART结点文件 |
| --- | --- |
| 参数 | tty_p： 串口结构体指针 |
| 参数 | sort： 需求发送到串口设备的hup帧类型 |
| 参数 | cmd：需求发送到串口设备的hup帧命令 |
| 参数 | addr：需求发送到串口设备的hup帧数据 |
| 参数 | addr_len：需求发送到串口设备的数据长度 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

Inet_app模块

    - 功能简介

分为两部分TCP的服务端和客户端

- 服务端：

- 接收客户端连接、数据（HIP封装）及断线重连；

- 心跳保持；

- 建立客户端信息表存储信息；

- 解析HIP后送入消息队列；

- 串口数据透传；

- 客户端：

- 建立与服务端的连接；

- 获取APP分发的数据（串口负载）HIP打包发送给服务端；

- 保持心跳；

- 接收服务端发来的数据（HIP负载）上报消息队列；

- 串口数据透传；

    - 输入输出设计

- 输入条件

- 服务端：接收客户端从app消息队列分发再经过HIP打包后的数据；

- 客户端：由app消息队列分发数据（串口负载）和服务端发送过来的数据（HIP负载）；

- 内部处理

- 服务端：

  - 创建三个线程，分别对事务进行分解承担；若干sfifo，用于存放不同客户端发来的数据；

- Mng_thread，管理新连接和客户端发来的数据（HIP封装）；服务端循环监听客户端的请求连接，分辨其IP和端口号，如果之前连接过其IP与port，将对应IP、port与套接字加入结构体数组中，关闭已连接的收到的套接字；不然为新客户端申请资源，准备通信。循环监听所有在线的客户端的套接字，读取客户端发过来的数据，通过其套接字和数据长度，数据写入对应s_fifo中。

- Keep_thread，负责维护与各个客户端的心跳；心跳检测，循环检测，对每一个在线的客户端的最后一次接收其消息的时间，进行超时检测，超时就进行清理，已连接客户端数量减少。

- Commit_thread，读取每个sfifo，HIP解析后上报消息队列；读取sfifo的数据，并进行HIP解析，解析出来的HIP负载数据上报消息队列。

- 客户端

- 创建三个线程，对事务进行分解；一个cfifo，用于存放服务端发来的数据（HIP负载）；

- Recive_serve_thread，负责连接服务端，监听服务端的数据（HIP负载），存入cfifo；主动发起连接，连接成功后，循环监听服务端的数据发送，接收数据存入cfifo后继续监听。

- Keep_thread，负责维护与服务端的心跳，断线重连；检查当前时间戳与约定发送时间差值，大于既定值时（如3秒），发送心跳包，再若客户端接受服务端数据时间戳与当前时间戳相差过大（超过keep_alive_time），客户端断开服务器的连接。准备发起断线重连，之后发送登录消息，有回应就置为已连接状态。

- Commit_thread，读取cfifo，数据（HIP负载）上报消息队列；几乎不断地读取cfifo中的数据，再将读取的数据上报消息队列。

- 输出事件

处理完毕后，

- 服务端的消息队列获取到客户端发来HIP封装的数据；

- 而客户端的消息队列获取到服务端发来HIP封装的数据;

    - 处理逻辑说明

- 服务端

- 客户端

接口设计

- 服务端：

- init

int tcp_serve_init(tcp_serve_p server, int msg_id)

| 功能描述 | 初始化SERVER |
| --- | --- |
| 参数 | tcp_server_p：SERVER结构体指针 |
| 参数 | msg_id：消息队列id |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- deinit

int tcp_serve_deinit(tcp_server_p server)

| 功能描述 | 去初始化SERVER |
| --- | --- |
| 参数 | tcp_server_p：SERVER结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- start

int tcp_serve_start(tcp_server_p server)

| 功能描述 | 启动SERVER |
| --- | --- |
| 参数 | tcp_server_p：SERVER结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- stop

int tcp_serve_stop(tcp_server_p server)

| 功能描述 | 终止SERVER |
| --- | --- |
| 参数 | tcp_server_p：SERVER结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- send

int tcp_server_send(tcp_server_p server, int sock_fd, hip_protocol_cmd_em cmd, uint8_t* buf, uint16_t buf_len)

| 功能描述 | SERVER向指定客户端发送数据 |
| --- | --- |
| 参数 | tcp_server_p：SERVER结构体指针 |
| 参数 | sock_fd：客户端的socket |
| 参数 | cmd：发送客户端命令 |
| 参数 | buf：需求发送的数据指针 |
| 参数 | buf_len：需求发送数据的长度 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

❖	set_cmd

int set_tcp_server_cmd(uint8_t cmd, uint8_t *data, tcp_server_cmd_p inet_p)

| 功能描述 | SERVER接收到app分发的数据后，做出具体应答 |
| --- | --- |
| 参数 | cmd：app分发数据中的指令 |
| 参数 | data：app分发的负载数据 |
| 参数 | Inet_p：SERVER关于命令的结构体 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- 客户端：

- init

int tcp_client_init(tcp_client_p client, int msg_id)

| 功能描述 | 初始化CLIENT |
| --- | --- |
| 参数 | tcp_client_p：CLIENT结构体指针 |
| 参数 | msg_id：消息队列id |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- deinit

int tcp_client_deinit(tcp_client_p client)

| 功能描述 | 去初始化CLIENT |
| --- | --- |
| 参数 | tcp_client_p：CLIENT结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- start

int tcp_client_start(tcp_client_p client)

| 功能描述 | 启动CLIENT |
| --- | --- |
| 参数 | tcp_client_p：CLIENT结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- stop

int tcp_client_stop(tcp_client_p client)

| 功能描述 | 终止CLIENT |
| --- | --- |
| 参数 | tcp_client_p：CLIENT结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

❖	send

int tcp_client_send(tcp_client_p client, int sock_fd, hip_protocol_cmd_em cmd, uint8_t* buf, uint16_t buf_len)

| 功能描述 | CLIENT向指定客户端发送数据 |
| --- | --- |
| 参数 | tcp_client_p：CLIENT结构体指针 |
| 参数 | sock_fd：服务端的socket |
| 参数 | cmd：发送服务端的命令 |
| 参数 | buf：需求发送的数据的指针 |
| 参数 | buf_len：需求发送数据的长度 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

❖	set_cmd

int set_tcp_client_cmd(uint8_t cmd, uint8_t *data, tcp_client_cmd_p inet_p)

| 功能描述 | CLIENT接收到app分发的数据，做出具体应答 |
| --- | --- |
| 参数 | tcp_client_p：CLIENT结构体指针 |
| 参数 | cmd：app分发数据中的指令 |
| 参数 | data：app分发的负载数据 |
| 参数 | Inet_p：CLIENT关于命令的结构体 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

工具方案设计

hup工具

功能简介

HUP全称为Hollyland Uart Protocol（串口通信协议），作为公司内部使用的串口数据传输协议。对需要通过串口进行收发的数据进行相应的解包和打包操作，每一包收发的数据都做相应的校验，很大程度上提高了串口传输数据的可靠性。

功能设计

- 输入

- 上层需要通过串口设备结点文件发送出去的数据；

- 从串口设备结点文件中读取到的数据；

- 内部处理

- 对数据进行协议打包，添加协议头部、控制命令、校验位等；

- 对数据帧进行协议解包，检验数据帧的正确性，并从完整数据帧中取出负载数据和命令；

- 输出

- 通过hup协议封包好的数据帧；

- 经过协议解包后的负载数据和命令；

统一建模语言（UML）

接口设计

- init

int hup_init(hup_protocol_type_p hup_p, int buf_size, void (*hup_success_handle_func)(hup_protocol_type_p));

| 功能描述 | 初始化HUP |
| --- | --- |
| 参数 | hup_protocol_type_p：UART结构体指针 |
| 参数 | buf_size：暂存大小 |
| 参数 | (*hup_success_handle_func)(hup_protocol_type_p)：解析成功函数指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- deinit

int hup_deinit(hup_protocol_type_p hup_p);

| 功能描述 | 去初始化UART |
| --- | --- |
| 参数 | hup_protocol_type_p：UART结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- hup_pack

hup_protocol_type_p hup_pack(hup_protocol_type_em sort, int cmd, int len, char* addr);

| 功能描述 | 根据具体的帧类型和数据，打包帧 |
| --- | --- |
| 参数 | sort：需求打包帧的类型，响应帧或者请求帧 |
| 参数 | cmd：需求打包帧的指令 |
| 参数 | len：需求打包帧的负载数据长度 |
| 参数 | addr：需求打包帧的负载数据 |
| 返回值 | 打包好的帧指针：成功 NULL：失败 |

- hup_parse

int hup_parse(hup_protocol_type_p hup_frame, int data);

| 功能描述 | 解析hup帧协议后，调用init（）时注册的回调函数 |
| --- | --- |
| 参数 | hup_protocol_type_p：UART结构体指针 |
| 参数 | data：帧结构的数据之一，FIFO读取的字节数据 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

hip工具

    - 功能简介

HIP全称为Hollyland Internet Protocol ，HIP报文结构由固定字段和扩展字段组成，固定字段包含命令类型、报文长度、设备类型、通道号、设备ID 、ntp时间和对应的rtp时间功能设计。对需要通过网络进行收发的数据进行相应的解包和打包操作，每一包收发的数据都做相应的校验，很大程度上提高了网络传输数据的可靠性。

功能设计

- 输入

­	上层需要通过网络模块发送需要打包出去的数据；

­	从其他地方输入需要解析中的数据包；

- 内部处理

­	对数据进行协议打包，添加协议头部、控制命令、设备类型、设备ID等；

­	对数据帧进行协议解包，检验数据帧的正确性，并从完整数据帧中取出负载数据和命令；

- 输出

­	通过hip打包好的数据帧；

­	经过协议解包后的负载数据和命令；

统一建模语言（UML）

接口设计

- init

int hip_init(hip_protocol_handle_p hip, void (*hip_success_handle_func)(hip_protocol_type_p))

| 功能描述 | 初始化HIP |
| --- | --- |
| 参数 | hip_protocol_handle_p：HIP结构体指针 |
| 参数 | (*hip_success_handle_func)(hip_protocol_type_p)：解析成功函数指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- deinit

int hip_deinit(hip_protocol_handle_p hip)

| 功能描述 | 去初始化HIP |
| --- | --- |
| 参数 | hip_protocol_handle_p：HIP结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- hip_pack

int hip_pack(hip_protocol_handle_p hip, hip_protocol_cmd_em cmd, uint8_t* frame_buf,

uint8_t frame_len, uint8_t* data_addr, uint8_t data_len)

| 功能描述 | 根据具体的帧类型和数据，打包帧 |
| --- | --- |
| 参数 | hip_protocol_handle_p：HIP结构体指针 |
| 参数 | cmd：需求打包帧的指令 |
| 参数 | frame_buff：需求打包帧的负载数据容器（传出参数） |
| 参数 | frame_len：上一参数的最大可用容量 |
| 参数 | data_addr：需求打包帧的数据地址 |
| 参数 | date_addr：需求打包帧的数据长度 |
| 返回值 | 整个帧的数据长度：成功 -1：失败 |

- hup_parse

int hip_parse(hip_protocol_handle_p hip, uint8_t data_byte)

| 功能描述 | 解析hip帧协议成功后，调用init（）时注册的回调函数 |
| --- | --- |
| 参数 | hip_protocol_handle_p：HIP结构体指针 |
| 参数 | data：帧结构的数据之一，FIFO读取的字节数据 |
| 返回值 | 1：成功 -1：失败 |

ring_fifo工具

    - 功能简介

ring_fifo是一个具有先进先出特性环形的缓存空间，程序当涉及到数据交互如串口通信、tcp网络通信时，为了尽可能不影响数据读取的实时性，或者避免帧的丢失，读取操作往往需要和处理隔开，在多线程环境中，读取和处理或处于不同的线程进行，而两者的速度也是不一致的，使得两者能够互不影响的正是FIFO的缓冲作用。

功能设计

- 输入

- 任意一段数据写入FIFO；

- 内部处理

- 将用户数据以先进先出形式存入FIFO；

- 将FIFO数据以先进先出形式读出到用户空间；

- 输出

- 输出FIFO已缓存的数据；

统一建模语言（UML）

接口设计

- init

int buffer_fifo_init(buffer_fifo_p fifo, uint16_t size);

| 功能描述 | 初始化ring_fifo |
| --- | --- |
| 参数 | buffer_fifo_p fifo：ring_fifo结构体指针 |
| 参数 | size：环形缓存大小 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- deinit

int buffer_fifo_deinit(buffer_fifo_p fifo);

| 功能描述 | 去初始化ring_fifo |
| --- | --- |
| 参数 | buffer_fifo_p fifo：ring_fifo结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- read

int buffer_fifo_read(buffer_fifo_p fifo, uint_8* read_buffer_addr, int read_buffer_length);

| 功能描述 | 定长读取ring_fifo中的数据 |
| --- | --- |
| 参数 | buffer_fifo_p fifo：ring_fifo结构体指针 |
| 参数 | read_buffer_addr：读取ring_fifo后数据存放的区域 |
| 参数 | read_buffer_length：准备读取ring_fifo的长度 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- write

int buffer_fifo_write(buffer_fifo_p fifo, uint_8* write_buffer_addr, int write_buffer_length);

| 功能描述 | 写入定长数据到ring_fifo中 |
| --- | --- |
| 参数 | buffer_fifo_p fifo：ring_fifo结构体指针 |
| 参数 | write_buffer_addr：写入ring_fifo后数据存放的区域 |
| 参数 | write_buffer_length：准备写入ring_fifo的长度 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

message_queue工具

    - 功能简介

消息队列常见的使用场景有很多：系统解耦、异步处理以及流量削峰；系统解耦：此处使用解开了次app层之间的耦合；异步处理：多应用对消息队列中同一消息进行处理，应用间并发处理消息，相比串行处理，减少处理时间；流量削峰：广泛应用于秒杀或抢购活动中，避免流量过大导致应用系统挂掉的情况；消息队列的存在随进程或者内核持续存在。

功能设计

- 输入

­	根据已经确定好的消息队列结构体，发送结构体数据到消息队列的数据就是输入；

- 内部处理

­	将用户上报的消息以先进先出形式存入；

­	用户接受消息后，消息会被消费；

- 输出

­	输出消息队列已经缓存的数据；

统一建模语言（UML）

接口设计

- init

int msg_init(int *msg_id);

| 功能描述 | 初始化message_queue |
| --- | --- |
| 参数 | msg_id：消息队列ID |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- deinit

int msg_deinit(int msg_id);

| 功能描述 | 去初始化message_queue |
| --- | --- |
| 参数 | msg_id：消息队列ID |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- recive

- int msg_recive(int msg_id, msg_queue_p recv_msg);

| 功能描述 | 阻塞地接受消息队列中的数据 |
| --- | --- |
| 参数 | msg_id：消息队列ID |
| 参数 | msg_queue_p：自定义消息结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

- send

int msg_send(int msg_id, msg_queue_p recv_msg);

| 功能描述 | 解析hup帧协议后，调用init（）时注册的回调函数 |
| --- | --- |
| 参数 | msg_id：消息队列ID |
| 参数 | msg_queue_p：自定义消息结构体指针 |
| 返回值 | 0：成功 -1：失败 |

使用协议

HUP

HUP全称为Hollyland Uart Protocol（串口通信协议），作为公司内部使用的串口数据传输协议。对需要通过串口进行收发的数据进行相应的解包和打包操作，每一包收发的数据都做相应的校验，很大程度上提高了串口传输数据的可靠性。

| Tag | cmd | length | data | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 | 1字节 | 2字节 | 0-65534 | 1字节 |

HIP

HIP全称为Hollyland Internet Protocol ，HIP报文结构由固定字段和扩展字段组成，固定字段包含命令类型、报文长度、设备类型、通道号、设备ID 、ntp时间和对应的rtp时间；扩展字段根据commond不同而不同，方便功能扩展，详细说明见下表：

| 元素 | 长度（位） | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | 8 | 版本号 | 标识协议版本 |
| commond | 8 | 命令类型 | 详见commond对照表 |
| Length | 16 | 报文长度 | 整个HIP报文的长度,单位是字节 |
| Device type | 8 | 设备型号 | 详见device type对照表 |
| Device id | 64 | 设备id，唯一标识符 | 设备唯一的硬件ID,使用网卡物理地址 |
| Seq | 32 | 命令序列号 | 命令唯一的序列号，用于处理丢包、乱序等场景 |
| reserved | 不定 | 扩展字段 | 用于每个commond差异化的数据传输，可使用length-8得到扩展字段的长度 |